OR.272.23.2020

Załącznik nr 1b do oferty

„Zakup narzędzi do obróbki metalu na potrzeby organizacji zajęć szkolnych” Część II – „Zakup nowych narzędzi do obróbki metalu” w ramach projektu:

RPKP.10.02.03-04-0043/19 pn. „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

| Lp. | Nazwa i model urządzenia | Specyfikacja wymagań Zamawiającego | Specyfikacja oferowanego narzędzia Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Nóż wytaczak d32 prawy na płytki wnmg08 | Nóż typu MWLMR na płytki WNMG 08 długość całkowita min 249 mm, kluczyk w kpl. |  |
| 2. | Nóż do toczenia prawy mocowanie 2525 na płytki DNMG 1506, | Nóż typu TDJNR mocowanie 2525, na płytki DNMG 1506 docisk z góry, kluczyk w kpl. |  |
| 3. | Nóż do kanałków prawy, mocowanie 2525 na płytki MGMN 300, | Nóż typu ADKT, mocowanie 2525, na płytki MGMN 300, docisk z góry, kluczyk w kpl. |  |
| 4. | Noż do fazek prawy, mocowanie 2525 na płytki CNMG 12, | Nóż typu DCMNN, nocowanie 2525, na płytki CNMG 1204, płytka mocowana na docisk z góry, kąt przystawienia 50 stopni, kluczyk w kpl. |  |
| 5. | Noż do planowania prawy, mocowanie 2525 na płytki CNMG 12, | Nóż typu MCLNR, mocowanie 2525, płytka na docisk z góry, na płytki CNMG 1204, kąt przystawienia 95 stopni, nóż utwardzany na minimum 45 HRC, kluczyk w kpl. |  |
| 6. | Nóż do kanałków lewy, mocowanie 2020 na płytki MGMN 300, | Nóż typu MGMR, mocowanie 2020, na płytki MGMN 300, głębokość wcięcia do 18 mm, kluczyk w kpl. |  |
| 7. | Nóż do toczenia prawy, mocowanie 2020 na płytki VNMG 1604, | Nóż typu DVJNR, mocowanie 2020, na płytki VNMG 1604, płytki mocowane na docisk z góry, kąt przystawienia 93 stopni, kluczyk w kpl. |  |
| 8. | Nóż do toczenia lewy, mocowanie 2020 na płytki VNMG 1604, | Nóż typu DVJNL, mocowanie 2020, na płytki VNMG 1604, płytki mocowane na docisk z góry, kąt przystawienia 93 stopni, kluczyk w kpl. |  |
| 9. | Nóż do toczenia prawy mocowanie 2525 na płytki VNMG 1604, | Nóż typu DVJNR, mocowanie 2020, na płytki VNMG 1604, płytki mocowane na docisk z góry, kąt przystawienia 93 stopni, kluczyk w kpl. |  |
| 10. | Noż do toczenia, mocowanie 2020 na płytki VNMG 1604, | Nóż typu MVVNN mocowanie 2020, na płytki VNMG 1604, płytki mocowane na docisk z góry, kąt przystawienia 72,5 stopni, kluczyk w kpl. |  |
| 11. | Noż wytaczak S16 prawy, na płytki DCMT 07 | Nóż typu SDUCR mocowanie S16, na płytki DCMT 07,długość całkowita 180 mm, kluczyk w kpl. |  |
| 12. | Noż wytaczak S20 prawy, na płytki WNMG 08, | Nóż typu MWLNR mocowanie S16, na płytki WNMG 08,długość całkowita 180 mm, hartowane na minimun 50 HRC, docisk płytki z góry, kluczyk w kpl. |  |
| 13. | Nóż wytaczak d12 prawy na płytki DCMT07, | Nóż typu SDQCR mocowanie S12, na płytki DCMT07,długość całkowita 150 mm, kluczyk w kpl. |  |
| 14. | Nóż do toczenia prawy mocowanie 2525 na płytki WNMG 0804 | Nóż typu MWLNR, mocowanie 2525, na płytki WNMG 0804, płytki mocowane na docisk z góry, kąt przystawienia 95 stopni, kluczyk w kpl. |  |
| 15. | Nóż wytaczak prawy d10 na płytki ccmt 06 | Nóż typu SCLCR mocowanie S10, na płytki CCMT06, kluczyk w kpl. |  |
| 16. | Nóż do gwintów wewn prawy S20, na płytki 16IR | Nóż typu STIR mocowanie S20, na płytki DCMT07,długość całkowita 150 mm, kluczyk w kpl. |  |
| 17. | Wytaczak S25 prawy na płytki WNMG 08 | Nóż typu MWLNR mocowanie S25, na płytki WNMG 08,długość całkowita 300 mm, docisk płytki z góry, kluczyk w kpl. |  |
| 18. | Nóż do kanałków lewy, mocowanie 2020 na płytki MGMN 200, | Nóż typu MGM mocowanie 2020, na płytki MGMN 200, głębokość cięcia 16 mm, kluczyk w kpl. |  |
| 19. | Nóż do podcięć lewy, mocowanie 2020 na płytki VNMG 0804 | Nóż typu MVQNL mocowanie 2020, na płytki VNMG 1604, płytki mocowane na docisk z góry, kąt przystawienia 117,5 stopni, kluczyk w kpl. |  |
| 20. | Nóż wytaczak prawy d08 na płytki ccmt 06, | Nóż typu SCLCR mocowanie S08, na płytki CCMT06, kluczyk w kpl., długość całkowita 100 mm, kąt przystawienia 80-85 stopni |  |
| 21. | Nóż do toczenia prawy mocowanie 2020 na płytki WNMG 08, | Nóż typu MWLNR, mocowanie 2020, kąt przystawienia 95 stopni, na płytki WNMG 08 długość całkowita 125 mm, kluczyk w kpl. |  |
| 22. | Nóż do toczenia lewy mocowanie 2020 na płytki WNMG 08, | Nóż typu MWLNL, mocowanie 2020, kąt przystawienia 95 stopni, na płytki WNMG 08 długość całkowita 125 mm, kluczyk w kpl. |  |
| 23. | Płytki WNMG 08, promień R0,8 z powłoką 4230 | Płytki WNMG 080408, powłoka G432GT |  |
| 24. | Płytki WNMG 08, promień R0,8 z powłoką P25 | Płytki WNMG 080408, powłoka P25 |  |
| 25. | Płytki CNMG 1204, promień R0,8 z powłoką TP20C | Płytki CNMG 080408, powłoka TP20C |  |
| 26. | Płytki CCMT 0602 , promień R0,4 z powłoką 6020 | Płytki CCMT 060204, powłoka 6020 |  |
| 27. | Płytki DNMG 1504, promień R0,8 z powłoką TiN (CVD) | Płytki DNMG 150408, powłoka TiN |  |
| 28. | Płytki MGMN 200 do stali | Płytki MGMN 200 - G |  |
| 29. | Płytki TCMT 16T308 | Płytki TCMT rozmiar 16 grubośćT3 promień 0,8 mm |  |
| 30. | Płytki DCMT 0702 , promień R0,4 z powłoką VP15TF | Płytki DCMT 070204, powłoka VP15TF |  |
| 31. | Płytki VNMG 160608 | Płytki VNMG160608, powłoka 1090 |  |
| 32. | Płytki CNGA 120412 BORAZON | Płytki CNGA 120412 Borazon B36 do obróbki twardych stali 65 HRC |  |
| 33. | Płytki VCMT 0702 , promień R0,4 z powłoką 507 | Płytki VCMT 070204, powłoka 507 |  |
| 34. | Płytki do gwintu 16ER skok 3 mm | Płytki do gwintowania 16ER o skoku 3 mm z powłoką AG15TF |  |
| 35. | Płytki WCMX 0302 | Płytki WCMX030208, do obróbki stali i stali nierdzewnej |  |
| 36. | Płytki APKT 1604 szt. | Płytki APKT 16, promień naroża 0,4 mm, z gatunku PL30 |  |
| 37. | Płytki APMT 1604 | Płytki APKT 1604 z promieniem 0,8 mm, gatunek CX32HS, do obróbki wszystkich materiałów |  |
| 38. | Płytki PTN 22 -3,0 - 0,3 z powłoką FP35H | Płytki PTN do przecinaka oznaczenie płytki 22 - 3,0 - 0,3 powłoka FP35H |  |
| 39. | Płytki 16IR do gwintu metrycznego o skoku 1 mm | Płytki 16IR1,0 do wykonywania gwintu wewn. o skoku 1 mm, powłoka TM7202 |  |
| 40. | Płytki 16IR do gwintu metrycznego o skoku 2 mm | Płytki 16IR2,0 do wykonywania gwintu wewn. o skoku 2 mm, powłoka PC5300 |  |
| 41. | Płytki 16IR do gwintu metrycznego o skoku 3 mm | Płytki 16IR3,0 do wykonywania gwintu wewn. o skoku 3 mm, powłoka PC9030 |  |
| 42. | Płytki DCMT 11, promień R0,8 z powłoką 5125 | Płytki DCMT 11T03 z promieniem 0,8 m, z powłoką PH5125 |  |
| 43. | Płytki SEKT 1204 | Płytki SEKT 1204 z powłoką 1028 |  |
| 44. | Płytki CCMT 09, promień R0,8 z powłoką CP 500 | Płytki CCMT09T3 z promieniem 0,8 mm, z powłoką CP500 |  |
| 45. | Płytki WCMX 0402 | Płytki WCMT 0402 z promieniem 0,8 mm, powłoka CX41NS, do obróbki stali i stali nierdzewnej |  |
| 46. | Płytki APKT 1604 kpl. | Płytki APKT 16 z promieniem 0,4 mm, gatunek IC928, do obróbki stali i stali nerdzewnej |  |
| 47. | Płytki MGMN 300 do stali | Płytki do przecinaka MGMN 300 z powłoką PC9030, szer. płytki 3 mm |  |
| 48. | Płytki SNMG 1204, promień R0,8 z powłoką 9320 | Płytki SNMG 1204 z promieniem 0,8 mm, z powłoką YB9320 |  |
| 49. | Wiertło składane D14 na płytki WCMX 0302 | Wiertło D14 głębokość L = 3 x D, na płytki WCMX030208 |  |
| 50. | Wiertło składane D22 na płytki WCMX 0402 | Wiertło D22 głębokość L = 3 x D, na płytki WCMX040208 |  |
| 51. | Frez palcowy D3 węglik | Frez palcowy D3, 4 ostrza, węglik, powłoka UNICOR, do obróbki stali 55 HRC, długość ostrza min. 8 mm |  |
| 52. | Frez palcowy D4 węglik | Frez palcowy D4, 4 ostrza, węglik, powłoka TOP ARCO, do obróbki stali 65 HRC, długość ostrza min. 10 mm |  |
| 53. | Frez palcowy D5 węglik | Frez palcowy D5, 4 ostrza, węglik, powłoka TOP ARCO, do obróbki stali 65 HRC, długość ostrza min. 13 mm |  |
| 54. | Frez palcowy D6 węglik | Frez palcowy D6, 4 ostrza, węglik, długość ostrza min. 19 mm |  |
| 55. | Frez palcowy D8 węglik | Frez palcowy D8, 4 ostrza, węglik, długość całkowita 60 mm, do obróbki stali 58 HRC |  |
| 56. | Frez palcowy D10 węglik | Frez palcowy D10 z promieniem R1, 4 ostrza, węglik, powłoka UNICOR, do obróbki stali 55 HRC, długość ostrza min. 20 mm |  |
| 57. | Frez palcowy D12 węglik | Frez palcowy D12 z fazowanym narożem, 4 ostrza, węglik K40, powłoka TiALNi, długość ostrza min. 28 mm |  |
| 58. | Frez palcowy D16 węglik | Frez palcowy D16 z fazowanym narożem, 4 ostrza, węglik, długość ostrza min. 32 mm |  |
| 59. | Frez palcowy D20 węglik | Frez palcowy D20 z fazowanym narożem, 4 ostrza, węglik, długość ostrza min. 45 mm |  |
| 60. | Wytaczadło automatyczne | Wytaczadło na stożek Morse'a nr 4 z gwintem wewnętrznym M16, zakres wytaczanych średnic 10 - 200, minimum 9 noży w komplecie, walizka |  |
| 61. | Fazownik d12 węglik kąt 90 stopni, 3 ostrza, do stali o twardości do 55 HRC | Fazownik 90 stopni, średnica 12 mm, 3 ostrza, węglik VHM, do obróbki stali do 55 HRC, |  |
| 62. | Fazownik 45 stopni (FI 5 - 26) składak na płytki TCMT 16T308 | Fazownik składak zakres średnic 10 - 31, kąt 45 stopni, 2 ostrza, na płytki TCMT16T308 |  |
| 63. | Płytki TPKN 2204 | Płytki TPKN 2204 z powłoką B8330 |  |
| 64. | Fazowarka, ukosowarka do blach, szlifierka narzędziowa | Krawędziarka na prąd 230V, możliwośc wykonywania fazek do 5 mm i kącie 45 stopni, długość stołu roboczego 4 mm, wysokosc stołu roboczego, wymienne płytki skrawajace, średnica narzędzia 80 mm waga urządzenia 24 - 26 kg. |  |
| 65. | Profesjonalny stół spawalniczy | Stół musi się składać z minimum 83 elementów tj. * 14 sztuk zacisków mocujących * 20 sztuk trzpieni szybkiego montażu, * 8 sztuk krążków mimośrodowych, * 6 sztuk stoperów 150 * 4 sztuk stoperów 225, * 4 sztuk stoperów 500, * 4 sztuk kątowników płaskich 275x150, * 4 sztuk kątowników płaskich 320x150, * 4 sztuk kątowników płaskich 320x250, * 1 sztuka kątomierza, * 16 sztuk kątowników, * 3 sztuki przedłużeń stołu |  |
| 66. | Krawędziarka ukosowarka elektryczna | Krawędziarka przenośna do wykonywania fazek pod kątem 45 stopni, bezstopniowa regulacja obrotów, skala do regulacji wielkości fazki, urządzenie można doposażyć w głowice do wykonywania promieni i fazek o róznych wartościach i kątach. |  |

67. Spawarka TIG AC/DC

| Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - napięcie sieciowe 400V ± 10%, 3⁓50/60Hz |  |
| - przewód sieciowy 4G4 mm |  |
| - bezpiecznik sieciowy min. 25A |  |
| - zakres ustawień GTAW/TIG AC/DC 4 - 350A |  |
| - maksymalna wydajność GTAW/TIG AC/DC 350A przy 45% |  |
| - przepływ gazu 0,5 – 30s |  |
| - narastanie/opadanie 0,1 – 10s |  |
| - częstotliwość AC 20 – 200 Hz |  |
| - balans AC 10 – 90% |  |
| - częstotliwość trybu z pulsem DC 0,4 – 300 Hz |  |
| - częstotliwość trybu z pulsem AC 0,4 – 2 Hz |  |
| - praca z pulsem 30 – 65% |  |
| - prąd bazowy 10 – 90A |  |
| - czas opadania prądu 0,1 – 10s |  |
| - napięcie początkowe (4 taktowe) 10 – 90% |  |
| - czas po płukaniu 0,5 – 30s |  |
| - napięcie zdalnego punktu startowego 4 – 100A |  |
| - maksymalne napięcie obwodu otwartego 68V |  |
| - współczynnik mocy przy 100% w trybie TIG 0,8 |  |
| - zakres ustawień SMAW / MMA 4 – 350A |  |
| - waga bez chłodnicy maksymalnie 50kg |  |
| - w zestawie wózek o wadze maksymalnej 35kg |  |
| - przewód zasilający z wtyczką 32A minimum 5m |  |
| - przewód masowy z zaciskiem masowym minimum 5m |  |
| - przewód elektrodowy z zaciskiem elektrodowym minimum 5m |  |
| - uchwyt spawalniczy TIG chłodzenie wodne minimum 4m |  |
| - wymiary: długość maksymalnie 600mm, szerokość maksymalnie 300mm, wysokość maksymalnie 620mm |  |
| Parametry chłodnicy |  |
| - napięcie sieciowe 400V±10%, 1⁓50/60Hz |  |
| - maksymalne natężenie zasilania sieciowego 0,75A |  |
| - moc P l/min 0,5kW |  |
| - zdolność chłodzenia 60W |  |
| - maksymalne ciśnienie 0,35MPa |  |
| - maksymalny przepływ wody 2,0 l/min |  |
| - temperatura pracy od -10℃ do + 40℃ |  |
| - wymiary: długość maksymalnie 475mm, szerokość maksymalnie 310mm, wysokość maksymalnie 250mm |  |
| - waga bez chłodziwa maksymalnie 14kg |  |
| - płyn chłodniczy odpowiedni do urządzenia minimum 10l |  |
| - przyłbica spawalnicza automatyczna 9-13 TIG, MMA |  |
| - rękawice spawalnicze TIG, MMA |  |
| Wymagania co do oceny zgodności wyrobu: |  |
| -deklaracja zgodności CE na wszystkie urządzenia wchodzące w zestaw spawalniczy |  |
| - instrukcja obsługi w języku polskim na wszystkie urządzenia wchodzące w zestaw spawalniczy |  |

…………………………….

Miejscowość, data

…………………………..

Podpis zatwierdzającego