OR.272.11.2021

Załącznik nr 7 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup narzędzi do obróbki metalu na potrzeby organizacji zajęć szkolnych” w ramach projektu:

RPKP.10.02.03-04-0043/19 pn. „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Część I – „Zakup nowych narzędzi do obróbki metalu”

| Lp. | Nazwa urządzenia | Specyfikacja minimalnych wymagań Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nóż wytaczak d32 prawy na płytki wnmg08 | Nóż typu MWLMR na płytki WNMG 08 długość całkowita min 249 mm, kluczyk w kpl. |
| 2. | Nóż do toczenia prawy mocowanie 2525 na płytki DNMG 1506, | Nóż typu TDJNR mocowanie 2525, na płytki DNMG 1506 docisk z góry, kluczyk w kpl. |
| 3. | Nóż do kanałków prawy, mocowanie 2525 na płytki MGMN 300, | Nóż typu ADKT, mocowanie 2525, na płytki MGMN 300, docisk z góry, kluczyk w kpl. |
| 5. | Noż do fazek prawy, mocowanie 2525 na płytki CNMG 12, | Nóż typu DCMNN, nocowanie 2525, na płytki CNMG 1204, płytka mocowana na docisk z góry, kąt przystawienia 50 stopni, kluczyk w kpl. |
| 6. | Noż do planowania prawy, mocowanie 2525 na płytki CNMG 12, | Nóż typu MCLNR, mocowanie 2525, płytka na docisk z góry, na płytki CNMG 1204, kąt przystawienia 95 stopni, nóż utwardzany na minimum 45 HRC, kluczyk w kpl. |
| 7. | Nóż do kanałków lewy, mocowanie 2020 na płytki MGMN 300, | Nóż typu MGMR, mocowanie 2020, na płytki MGMN 300, głębokość wcięcia do 18 mm, kluczyk w kpl. |
| 8. | Nóż do toczenia prawy, mocowanie 2020 na płytki VNMG 1604, | Nóż typu DVJNR, mocowanie 2020, na płytki VNMG 1604, płytki mocowane na docisk z góry, kąt przystawienia 93 stopni, kluczyk w kpl. |
| 9. | Nóż do toczenia lewy, mocowanie 2020 na płytki VNMG 1604, | Nóż typu DVJNL, mocowanie 2020, na płytki VNMG 1604, płytki mocowane na docisk z góry, kąt przystawienia 93 stopni, kluczyk w kpl. |
| 10. | Nóż do toczenia prawy mocowanie 2525 na płytki VNMG 1604, | Nóż typu DVJNR, mocowanie 2020, na płytki VNMG 1604, płytki mocowane na docisk z góry, kąt przystawienia 93 stopni, kluczyk w kpl. |
| 11. | Noż do toczenia, mocowanie 2020 na płytki VNMG 1604, | Nóż typu MVVNN mocowanie 2020, na płytki VNMG 1604, płytki mocowane na docisk z góry, kąt przystawienia 72,5 stopni, kluczyk w kpl. |
| 12. | Noż wytaczak S16 prawy, na płytki DCMT 07 | Nóż typu SDUCR mocowanie S16, na płytki DCMT 07,długość całkowita 180 mm, kluczyk w kpl. |
| 13. | Noż wytaczak S20 prawy, na płytki WNMG 08, | Nóż typu MWLNR mocowanie S16, na płytki WNMG 08,długość całkowita 180 mm, hartowane na minimun 50 HRC, docisk płytki z góry, kluczyk w kpl. |
| 14. | Nóż wytaczak d12 prawy na płytki DCMT07, | Nóż typu SDQCR mocowanie S12, na płytki DCMT07,długość całkowita 150 mm, kluczyk w kpl. |
| 15. | Nóż do toczenia prawy mocowanie 2525 na płytki WNMG 0804 | Nóż typu MWLNR, mocowanie 2525, na płytki WNMG 0804, płytki mocowane na docisk z góry, kąt przystawienia 95 stopni, kluczyk w kpl. |
| 16. | Nóż wytaczak prawy d10 na płytki ccmt 06 | Nóż typu SCLCR mocowanie S10, na płytki CCMT06, kluczyk w kpl. |
| 17. | Nóż do gwintów wewn prawy S20, na płytki 16IR | Nóż typu STIR mocowanie S20, na płytki DCMT07,długość całkowita 150 mm, kluczyk w kpl. |
| 18. | Wytaczak S25 prawy na płytki WNMG 08 | Nóż typu MWLNR mocowanie S25, na płytki WNMG 08,długość całkowita 300 mm, docisk płytki z góry, kluczyk w kpl. |
| 19. | Nóż do kanałków lewy, mocowanie 2020 na płytki MGMN 200, | Nóż typu MGM mocowanie 2020, na płytki MGMN 200, głębokość cięcia 16 mm, kluczyk w kpl. |
| 20. | Nóż do podcięć lewy, mocowanie 2020 na płytki VNMG 0804 | Nóż typu MVQNL mocowanie 2020, na płytki VNMG 1604, płytki mocowane na docisk z góry, kąt przystawienia 117,5 stopni, kluczyk w kpl. |
| 21. | Nóż wytaczak prawy d08 na płytki ccmt 06, | Nóż typu SCLCR mocowanie S08, na płytki CCMT06, kluczyk w kpl., długość całkowita 100 mm, kąt przystawienia 80-85 stopni |
| 22. | Nóż do toczenia prawy mocowanie 2020 na płytki WNMG 08, | Nóż typu MWLNR, mocowanie 2020, kąt przystawienia 95 stopni, na płytki WNMG 08 długość całkowita 125 mm, kluczyk w kpl. |
| 23. | Nóż do toczenia lewy mocowanie 2020 na płytki WNMG 08, | Nóż typu MWLNL, mocowanie 2020, kąt przystawienia 95 stopni, na płytki WNMG 08 długość całkowita 125 mm, kluczyk w kpl. |
| 24. | Płytki WNMG 08, promień R0,8 z powłoką 4230 | Płytki WNMG 080408, powłoka G432GT |
| 25. | Płytki WNMG 08, promień R0,8 z powłoką P25 | Płytki WNMG 080408, powłoka P25 |
| 26. | Płytki CNMG 1204, promień R0,8 z powłoką TP20C | Płytki CNMG 080408, powłoka TP20C |
| 27. | Płytki CCMT 0602 , promień R0,4 z powłoką 6020 | Płytki CCMT 060204, powłoka 6020 |
| 28. | Płytki DNMG 1504, promień R0,8 z powłoką TiN (CVD) | Płytki DNMG 150408, powłoka TiN |
| 29. | Płytki MGMN 200 do stali | Płytki MGMN 200 - G |
| 30. | Płytki TCMT 16T308 | Płytki TCMT rozmiar 16 grubośćT3 promień 0,8 mm |
| 31. | Płytki DCMT 0702 , promień R0,4 z powłoką VP15TF | Płytki DCMT 070204, powłoka VP15TF |
| 32. | Płytki VNMG 160608 | Płytki VNMG160608, powłoka 1090 |
| 33. | Płytki CNGA 120412 BORAZON | Płytki CNGA 120412 Borazon B36 do obróbki twardych stali 65 HRC |
| 34 | Płytki VCMT 0702 , promień R0,4 z powłoką 507 | Płytki VCMT 070204, powłoka 507 |
| 35. | Płytki do gwintu 16ER skok 3 mm | Płytki do gwintowania 16ER o skoku 3 mm z powłoką AG15TF |
| 36. | Płytki WCMX 0302 | Płytki WCMX030208, do obróbki stali i stali nierdzewnej |
| 37. | Płytki APKT 1604 szt. | Płytki APKT 16, promień naroża 0,4 mm, z gatunku PL30 |
| 38. | Płytki APMT 1604 | Płytki APKT 1604 z promieniem 0,8 mm, gatunek CX32HS, do obróbki wszystkich materiałów |
| 39. | Płytki PTN 22 -3,0 - 0,3 z powłoką FP35H | Płytki PTN do przecinaka oznaczenie płytki 22 - 3,0 - 0,3 powłoka FP35H |
| 40. | Płytki 16IR do gwintu metrycznego o skoku 1 mm | Płytki 16IR1,0 do wykonywania gwintu wewn. o skoku 1 mm, powłoka TM7202 |
| 41. | Płytki 16IR do gwintu metrycznego o skoku 2 mm | Płytki 16IR2,0 do wykonywania gwintu wewn. o skoku 2 mm, powłoka PC5300 |
| 42. | Płytki 16IR do gwintu metrycznego o skoku 3 mm | Płytki 16IR3,0 do wykonywania gwintu wewn. o skoku 3 mm, powłoka PC9030 |
| 43. | Płytki DCMT 11, promień R0,8 z powłoką 5125 | Płytki DCMT 11T03 z promieniem 0,8 m, z powłoką PH5125 |
| 44. | Płytki SEKT 1204 | Płytki SEKT 1204 z powłoką 1028 |
| 45. | Płytki CCMT 09, promień R0,8 z powłoką CP 500 | Płytki CCMT09T3 z promieniem 0,8 mm, z powłoką CP500 |
| 46. | Płytki WCMX 0402 | Płytki WCMT 0402 z promieniem 0,8 mm, powłoka CX41NS, do obróbki stali i stali nierdzewnej |
| 47. | Płytki APKT 1604 kpl. | Płytki APKT 16 z promieniem 0,4 mm, gatunek IC928, do obróbki stali i stali nerdzewnej |
| 48. | Płytki MGMN 300 do stali | Płytki do przecinaka MGMN 300 z powłoką PC9030, szer. płytki 3 mm |
| 49. | Płytki SNMG 1204, promień R0,8 z powłoką 9320 | Płytki SNMG 1204 z promieniem 0,8 mm, z powłoką YB9320 |
| 50. | Wiertło składane D14 na płytki WCMX 0302 | Wiertło D14 głębokość L = 3 x D, na płytki WCMX030208 |
| 51. | Wiertło składane D22 na płytki WCMX 0402 | Wiertło D22 głębokość L = 3 x D, na płytki WCMX040208 |
| 52. | Frez palcowy D3 węglik | Frez palcowy D3, 4 ostrza, węglik, powłoka UNICOR, do obróbki stali 55 HRC, długość ostrza min. 8 mm |
| 53. | Frez palcowy D4 węglik | Frez palcowy D4, 4 ostrza, węglik, powłoka TOP ARCO, do obróbki stali 65 HRC, długość ostrza min. 10 mm |
| 54. | Frez palcowy D5 węglik | Frez palcowy D5, 4 ostrza, węglik, powłoka TOP ARCO, do obróbki stali 65 HRC, długość ostrza min. 13 mm |
| 55. | Frez palcowy D6 węglik | Frez palcowy D6, 4 ostrza, węglik, długość ostrza min. 19 mm |
| 56. | Frez palcowy D8 węglik | Frez palcowy D8, 4 ostrza, węglik, długość całkowita 60 mm, do obróbki stali 58 HRC |
| 57. | Frez palcowy D10 węglik | Frez palcowy D10 z promieniem R1, 4 ostrza, węglik, powłoka UNICOR, do obróbki stali 55 HRC, długość ostrza min. 20 mm |
| 58. | Frez palcowy D12 węglik | Frez palcowy D12 z fazowanym narożem, 4 ostrza, węglik K40, powłoka TiALNi, długość ostrza min. 28 mm |
| 59. | Frez palcowy D16 węglik | Frez palcowy D16 z fazowanym narożem, 4 ostrza, węglik, długość ostrza min. 32 mm |
| 60. | Frez palcowy D20 węglik | Frez palcowy D20 z fazowanym narożem, 4 ostrza, węglik, długość ostrza min. 45 mm |
| 61. | Wytaczadło automatyczne | Wytaczadło na stożek Morse'a nr 4 z gwintem wewnętrznym M16, zakres wytaczanych średnic 10 - 200, minimum 9 noży w komplecie, walizka |
| 62. | Fazownik d12 węglik kąt 90 stopni, 3 ostrza, do stali o twardości do 55 HRC | Fazownik 90 stopni, średnica 12 mm, 3 ostrza, węglik VHM, do obróbki stali do 55 HRC, |
| 63. | Fazownik 45 stopni (FI 5 - 26) składak na płytki TCMT 16T308 | Fazownik składak zakres średnic 10 - 31, kąt 45 stopni, 2 ostrza, na płytki TCMT16T308 |
| 64. | Płytki TPKN 2204 | Płytki TPKN 2204 z powłoką B8330 |

Część II: „Zakup fazowarki i krawędziarki”

| Lp. | Nazwa urządzenia | Specyfikacja minimalnych wymagań Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Fazowarka, ukosowarka do blach, szlifierka narzędziowa | Krawędziarka na prąd 230V, możliwość wykonywania fazek do 5 mm i kącie 45 stopni, długość stołu roboczego 4 mm, wysokość stołu roboczego, wymienne płytki skrawające, średnica narzędzia 80 mm waga urządzenia 24 - 26 kg. |
| 2. | Krawędziarka ukosowarka elektryczna | Krawędziarka przenośna do wykonywania fazek pod kątem 45 stopni, bezstopniowa regulacja obrotów, skala do regulacji wielkości fazki, urządzenie można doposażyć w głowice do wykonywania promieni i fazek o różnych wartościach i kątach. |

Część III: „Zakup profesjonalnego stołu spawalniczego wraz z oprzyrządowaniem”

Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

Parametry stołu

- wymiary stołu 2000x1000mm

- materiał S355J2+N

- system otworów w blacie i ścianach bocznych stołu

- fazowane i frezowane otwory ułatwiające montaż narzędzi

- stół w systemie otworów 16 z grawerowaną podziałką w siatce 100x100mm

- regulacja wysokości przy nogach stołu

- szerokość ściany bocznej stołu min. 190mm

- wzmocnienie stołu żebrami

- grubość blatu min 8mm

- nośność min. 2000 kg nogi na kołach

- płaskość stołu (±0,5mm na metrze)

Parametry narzędzi spawalniczych

- zacisk mocujący 6 sztuk

- zacisk mocujący 2 sztuk z dźwignią

- trzpień mocujący szybkiego montażu uniwersalny 14 sztuk

- krążek min. Ø 100mm

- stoper z otworem fasolką min. 150mm 4 sztuki

- stoper z otworem fasolką i otworem okrągłym min. 225mm 4 sztuki

- kątomierz uniwersalny 1sztuka

- winkiel płaski z otworami okrągłymi i fasolkami min. 320x150mm 1 sztuka

- winkiel płaski z otworami okrągłymi i fasolkami min. 350x250mm 2 sztuki

- kątownik z otworami okrągłymi i fasolkami min. 185x175mm 4 sztuki

- kątownik pionowy z otworami fasolkami z możliwością dokręcenia bocznego min. 200x200mm 2 sztuki

- kątownik pionowy z otworami okrągłymi i fasolkami z jednej strony wzmacniany min. 300x190mm 2 sztuki

- kątownik pionowy z otworami okrągłymi i fasolkami z jednej strony wzmacniany min. 450x250mm 1 sztuka

- pryzma min. ø58mm 130°/90°

- przedłużenie min. 1000x100mm 1 sztuka

Wymagania co do oceny zgodności wyrobu:

-deklaracja zgodności CE

- instrukcja obsługi w języku polskim na wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu

Część IV: „Zakup spawarki TIG MMA AC/DC”

| Lp. | Nazwa urządzenia | Specyfikacja minimalnych wymagań Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spawarka TIG AC/DC | - napięcie sieciowe 400V - przewód sieciowy min.4x1,5 mm2 - bezpiecznik sieciowy min. 20A - zakres prądu spawaniaTIG AC/DC 4 - 300A - zakres prądu spawania MMA 16-300A - minimalna wydajność TIG AC/DC 300A/22V przy 35% - przepływ gazu 0 – 25s - narastanie/opadanie 0,1 – 10s - częstotliwość AC 10 – 150 Hz - balans AC 50 – 90% - częstotliwość pulsacyjna DC 0,01 - 2,5s - napięcie biegu jałowego DC 54 – 64V - współczynnik mocy przy 100% w trybie TIG 0,72 - temperatura robocza od -10 do +40℃ - sprawność przy 100%, tryb TIG 67% - przewód gazowy min. 2m z dwoma zaciskami - w zestawie wózek 4 kołowy - przewód zasilający min. 5m z wtyczką okrągłą 32A 5 pinową okrągłą. - przewód masowy z zaciskiem masowym min. 5m - przewód elektrodowy z uchwytem elektrodowym - uchwyt spawalniczy TIG chłodzenie wodne min. 4m - wymiary: długość maksymalnie 652mm, szerokość maksymalnie 412mm, wysokość maksymalnie 423mm. - waga bez chłodnicy maksymalnie 42kg Parametry chłodnicy - chłodnica zasilana ze źródła - wydajność chłodzenia 1,2l/min - maksymalne ciśnienie 3bary przy 50 Hz, 3,8 bar przy 60 Hz - maksymalny przepływ 4 l/min - wymiary: długość maksymalnie 710mm, szerokość maksymalnie 385mm, wysokość maksymalnie 208mm. - waga bez chłodziwa maksymalnie 19kg - płyn chłodniczy odpowiedni do urządzenia minimum 10l - przyłbica spawalnicza automatyczna 5-13 TIG, MMA pole widzenia 100x60, dotykowy panel, Nagłowie Halo, Klasa optyczna 1/1/1/2 - rękawice spawalnicze TIG, MMA Wymagania co do oceny zgodności wyrobu: -deklaracja zgodności CE na wszystkie urządzenia wchodzące w zestaw spawalniczy - instrukcja obsługi w języku polskim na wszystkie urządzenia wchodzące w zestaw spawalniczy |

Część V: „Zakup części do posiadanego sprzętu HAAS VF-1”

| Lp. | Nazwa urządzenia | Specyfikacja minimalnych wymagań Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stół obrotowy | - średnica płyty mocującej 160mm, - maksymalna waga na płycie ze wsparciem 40,8 kg - maksymalna waga na płycie bez wsparcia 20,8 kg - liczba rowków teowych na płycie 6x60° - maksymalna prędkość 130°/sek - maksymalny moment obrotowy 203Nm - maksymalne bicie 0,013mm - wysokość środkowa maksymalnie 127mm - moment hamujący przy ciśnieniu 6,9 bar 163Nm - przełożenie przekładni zębatej 63:1 - synchronizacja 2:1 - dokładność ±15arc/sek - rozdzielczość 0,001° - maksymalny obrót ze sterowaniem obrotowym 999,999° - pobór mocy 115VAC±10° przy 15A - maksymalna waga 64 kg - komplet śrub mocujących wraz z kamieniami, nakrętkami, szpilkami - mocowanie stołu kompatybilne ze stołem frezarki HAAS VF-1 |
| 2. | Uchwyt tokarski precyzyjny | Uchwyt tokarski precyzyjny trzy szczękowy 160mm |
| 3. | Tarcza zabierakowa | - tarcza zabierakowa pod uchwyt tokarski precyzyjny 160 mm - zestaw instalacyjny 4 osi (sterownik kompatybilny ze sterowaniem i frezarka HAAS VF - 1) |
| 4. | Pozostałe wymagania | Wymagania co do oceny zgodności wyrobu: - deklaracja zgodności CE - instrukcja obsługi w języku polskim na wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu |

Wszystkie urządzenia określone w powyższej tabeli muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego frezarką HAAS VF-1.