OR.272.16.2021

Załącznik nr 5 do SWZ

„Zakup profesjonalnego stołu spawalniczego wraz z oprzyrządowaniem” w ramach projektu:

RPKP.10.02.03-04-0043/19 pn. „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego IV” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

UWAGA ! Wpisane parametry muszą się pokrywać z załączonym do oferty katalogiem ze strony producenta stołu spawalniczego lub innym dokumentem jaki wykonawca złoży na potwierdzenie zgodności oferowanego stołu z opisem przedmiotu zamówienia.

| Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| PARAMETRY STOŁU SPAWALNICZEGO |  |  |
| - wymiary stołu 2000x1000mm |  |  |
| - materiał S355J2+N |  |  |
| - system otworów w blacie i ścianach bocznych stołu |  |  |
| - fazowane i frezowane otwory ułatwiające montaż narzędzi |  |  |
| - stół w systemie otworów 16 z grawerowaną podziałką w siatce 100x100mm |  |  |
| - regulacja wysokości przy nogach stołu |  |  |
| - szerokość ściany bocznej stołu min. 190mm |  |  |
| - wzmocnienie stołu żebrami |  |  |
| - grubość blatu min 8mm |  |  |
| - nośność min. 2000 kg nogi na kołach |  |  |
| - płaskość stołu (±0,5mm na metrze) |  |  |
| PARAMETRY NARZĘDZI SPAWALNICZYCH |  |  |
| - zacisk mocujący - 6 sztuk |  |  |
| - zacisk mocujący - 2 sztuk z dźwignią |  |  |
| - trzpień mocujący szybkiego montażu uniwersalny - 14 sztuk |  |  |
| - krążek min. Ø 100mm |  |  |
| - stoper z otworem fasolką min. 150mm - 4 sztuki |  |  |
| - stoper z otworem fasolką i otworem okrągłym min. 225mm - 4 sztuki |  |  |
| - kątomierz uniwersalny 1 sztuka |  |  |
| - winkiel płaski z otworami okrągłymi i fasolkami min. 320x150mm - 1 sztuka |  |  |
| - winkiel płaski z otworami okrągłymi i fasolkami min. 350x250mm - 2 sztuki |  |  |
| - kątownik z otworami okrągłymi i fasolkami min. 185x175mm - 4 sztuki |  |  |
| - kątownik pionowy z otworami fasolkami z możliwością dokręcenia bocznego min. 200x200mm - 2 sztuki |  |  |
| - kątownik pionowy z otworami okrągłymi i fasolkami z jednej strony wzmacniany min. 300x190mm - 2 sztuki |  |  |
| - kątownik pionowy z otworami okrągłymi i fasolkami z jednej strony wzmacniany min. 450x250mm - 1 sztuka |  |  |
| - pryzma min. ø58mm 130°/90° |  |  |
| - przedłużenie min. 1000x100mm - 1 sztuka |  |  |

…………………………….

Miejscowość, data

…………………………..

Podpis zatwierdzającego