Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa postępowania: „Dostawy mające na celu zwiększenie dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie dla osób niepełnosprawnych w ramach przedsięwzięcia grantowego: Dostępność Powiatu Mogileńskiego”

- Część pierwsza: Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w biurach Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10 oraz drzwi zewnętrznych przy wejściu A do budynku

| Lp | Nazwa | Specyfikacja minimalnych wymagań Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych na parterze budynku | - 24 szt. drzwi pełne, gładkie: – 8 szt. prawe - 16 szt. lewe - 20 szt. ościeżnica 80 - 4 szt. ościeżnica 90 - 1 ościeżnica 80 bez drzwi - wymiary 2030/80 (4 szt. 2030/90, w tym 1 szt. poszerzenie z 2030/80) - okleina drzwi CPL w kolorze BETON JASNY - ościeżnica drzwi regulowana (180-220 mm), okleina CPL w kolorze CZARNY MATOWY - demontaż: wycięcie istniejącej ościeżnicy - kompleksowa usługa demontażu drzwi (utylizacja starych drzwi i ościeżnic po demontażu) - montaż z obróbką: montaż na piankę, bez kołków rozporowych, - klamka w kolorze czarnym, w kształcie litery L lub C, przekrój okrągły, zamontowana na wysokości najlepiej 85 cm (dopuszczalna 80-110 cm), może posiadać łukowe zakończenie rękojeści utrudniające zaczepienie o klamkę, wyłącza się klamki w kształcie kuli - wkładka do zamka na klucz |
| 2. | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych na piętrze budynku | - 20 szt. drzwi pełne, gładkie: - 18 szt. lewe, – 1 szt. prawe wewnętrzne, pełne, wyposażone w co najmniej dwa zamki, w tym jeden zamek certyfikowany lub wkładka klasy C albo kat. 3 wg PN-EN 1627 lub równorzędne; - 1 szt. dwuskrzydłowe 2 x 90 skrzydło, ościeżnica regulowana (zakres 160 mm -180 mm) - wymiary 2030/80 - okleina drzwi CPL w kolorze BETON JASNY - ościeżnica drzwi 80 regulowana (180-220 mm), okleina CPL w kolorze CZARNY MATOWY - demontaż: wycięcie istniejącej ościeżnicy - kompleksowa usługa demontażu drzwi (utylizacja starych drzwi i ościeżnic po demontażu) - montaż z obróbką: montaż na piankę, bez kołków rozporowych, - klamka w kolorze czarnym, w kształcie litery L lub C, przekrój okrągły, zamontowana na wysokości najlepiej 85 cm (dopuszczalna 80-110 cm), może posiadać łukowe zakończenie rękojeści utrudniające zaczepienie o klamkę, wyłącza się klamki w kształcie kuli - wkładka do zamka na klucz |
| 3. | Wymiana drzwi zewnętrznych przy wejściu A do budynku | - 1 szt. drzwi wejściowe dwuskrzydłowe (90+60), przeszklone do połowy wysokości, lewe, aluminium ciepłe - szyba obustronnie bezpieczna - wymiary: szerokość1500 mm, światło ościeżnicy 2000 mm - otwieranie zewnętrzne - zamykanie – samozamykacz z blokadą - pochwyt owalny, dwustronny - kolor RAL 8017 brąz czekoladowy z zewnątrz, RAL 7016 szary antracyt matowy od wewnątrz - dwa zamki - wykonanie obejmuje kompleksową usługę demontażu (montaż i utylizacja starych drzwi po demontażu) oraz montaż nowych drzwi, wymagane powiększenie otworu drzwiowego, aby światło ościeżnicy wynosiło 2000 mm (obecnie 1970mm ) |

- Część druga: Dostawa i montaż drzwi automatycznych przy wejściu B do budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10

| Lp | Nazwa | Specyfikacja minimalnych wymagań Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych manualnych na automatyczne na parterze przy wejściu B do budynku | Drzwi przesuwne, wewnętrzne, dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych - szerokość konstrukcji (FW): 1375 mm - wysokość konstrukcji (FH): 2050 mm - całkowita wysokość przejścia (COH): 2050 mm - całkowita szerokość przejścia (COW): 1353 mm - długość pokrywy (CL): 3003 mm - otwieranie na lewą i prawą stronę, - szyba obustronnie bezpieczna, 8 mm - akumulator 24V - rygiel elektromechaniczny, bez zamka, - czujniki z funkcją monitorowania - przycisk awaryjnego otwierania, - profil aluminiowy 160 x 8, długość: 2970 mm - kolor RAL 1014 słomkowo-beżowy - montaż wraz z demontażem i utylizacją starego systemu |

- Część trzecia: Dostawa krzesła ewakuacyjnego z szafką do przechowywania.

| Lp | Nazwa | Specyfikacja minimalnych wymagań Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Krzesło ewakuacyjne z szafką do przechowywania (1 szt.) | - 4 kółka do poruszania się po płaskich powierzchniach - uchwyty z przodu i z tyłu - pas zabezpieczający osobę siedzącą - podnóżek - udźwig do 150 kg - waga około 20 kg (+-5 kg) - konstrukcja składana - szafka do przechowywania - instrukcja obsługi |