PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Pn.   „BUDOWA HAL SPORTOWYCH PRZY SZKOŁACH POWIATU MOGILEŃSKIEGO”

tryb realizacji „zaprojektuj i wybuduj”

I. Lokalizacja inwestycji realizowanych w ramach zadania :

- Budowa hali sportowej w Strzelnie –

o wym. 25m x 40 m wraz z zapleczem kontenerowym socjalno-szatniowym

dla Zespołu Szkół w Strzelnie.

Lokalizacja hali – działka nr ew. 832, 88-320 Strzelno, ul. Kociuszki15.

Dojazd do działki – drogą gminną – działka nr ew. 7/142.

- Budowa hali sportowej w Szerzawach gm. Mogilno  – o wym. 16 m x 25 m

wraz z przystosowaniem istniejącej części budynku szkoły na zaplecze socjalno–szatniowe dla Zespołu Placówek Specjalnych - Szerzawy 2, 88-300 Mogilno.

Lokalizacja hali – działka nr ew. 28/2, 88-300 Mogilno, Szerzawy 2.

Dojazd do działki – ulicą M. Konopnickiej w Mogilnie.

II. Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 - Roboty budowlane
       45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynku
       71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
       45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
       45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
       45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
       45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

III. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Mogileński, 88-300 Mogilno, ul. Narutowicza 1.

IV. Autor opracowania:  Powiat Mogileński

V. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

1. Strona tytułowa.
2. Część opisowa.

3. Część informacyjna.

| Lp. | Spis treści opracowania | str. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opis ogólny przedmiotu zamówienia | 3-4 |
| 2. | Podstawa opracowania programu | 5 |
| 3. | Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji i zakres prac | 5-9 |
| 4. | Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia | 9-11 |
| 5. | Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robót budowlanych | 11-12 |
| 6. | Warunki wykonania robót budowlanych, branżowych sanitarnych i energetycznych. | 12-15 |
| 7. | Przekazanie terenu budowy | 15-16 |
| 8 | Ogólne zasady wykonania robót | 16 |
| 9. | Certyfikaty i deklaracje | 17 |
| 10. | Dokumenty budowy | 17 |
| 11. | Odbiory | 17-18 |
| 12. | Dokumenty do odbioru robót | 18 |
| 13. | Podstawa płatności | 19 |

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

1.1 Zakres robót.

Zakres wykonania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie:

- hali sportowej w Strzelnie o wym. 25 m x 40 m i w Szerzawach o wym. 16m x 25 m z wewnętrznym boiskiem wielofunkcyjnym,

- kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe w Strzelnie przy projektowanej hali sportowej z wyposażeniem instalacyjnym i sprzętowym,

- przystosowanie na zaplecze sanitarno-szatniowe istniejącej części budynku szkoły w Szerzawach łączącej szkołę z halą sportową.

Boisko wewnętrzne wielofunkcyjne w hali sportowej o wym. 25 m x 40 m    w Strzelnie o nawierzchni poliuretanowej ze strefą ochronną dookoła boiska.

Przewiduje się boisko pełnowymiarowe do:

- piłki ręcznej o wym. 40 m x 20 m,

- koszykówki o wym. 28 m x 15 m,

- siatkówki o wym. 18 m x 9 m,

Boisko wewnętrzne wielofunkcyjne w hali sportowej o wym. 16 m x 25 m w Szerzawach o nawierzchni poliuretanowej ze strefą ochronną dookoła boiska.

Przewiduje się boisko pełnowymiarowe do:

- siatkówki o wym. 18 m x 9 m,

boisko niepełnowymiarowe do:

- piłki ręcznej,

- koszykówki,

Hala powinna być wyposażona w instalacje niezbędne do użytkowania:

- inst. elektryczna oświetleniowa,

- wentylacja mechaniczna,

- ogrzewanie,

- system doświetlający halę światłem naturalnym :

- okna uchylno-rozwieralne, rolety okienne wewnętrzne;

Hala powinna być usytuowana w sposób zapewniający spełnienie przepisów p.poż. dotyczących dróg dojazdowych i placów manewrowych w obrębie szkoły.
Dla inwestycji Zamawiający posiada warunki zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić wizję w terenie, w celu uzyskania informacji niezbędnych do wykonania zadania.

1.2  Zakres prac projektowych powinien obejmować:

1.2.1 Projekt architektoniczno–budowlany.

Projekt architektoniczno-budowlany (wykonany w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z kompletem opracowań wymaganych na tym etapie - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020, poz. 1333), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego, który obejmie:
a) Projekt zagospodarowania terenu;
b) Projekt architektoniczno-budowlany;

c) Projekt techniczny we wszystkich branżach;
d) Wszystkie konieczne opinie i uzgodnienia.
Dodatkowe czynności formalno-prawne na tym etapie:
a) Uzyskanie stosownej mapy dla celów projektowych,
b) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę.

1.2.2 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych(STWIORB).

1.2.3. Przedmiar robót.

1.2.3 Projekt techniczny.

1.2.4 Dokumentacja powykonawcza – do przekazania Zamawiającemu przed

procedurami odbiorowymi.

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowią:

- projekt architektoniczno–budowlany,

- projekt techniczny, warunki wykonania i odbioru robót,

oraz dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robót,
         c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy

zasadniczej terenu,

d)  oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy

(kierownika budowy i robót):

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

1.3  Zakres prac budowlano-montażowych.

Zakres prac budowlano-montażowych związanych z realizacją zadania będzie zawierał następujące elementy:
        Lp.             Opis prac koniecznych do wykonania

- Dostawa i montaż hali sportowej o wym. 25m x 40m na działce nr ew. 832 przy ul. Kościuszki 15 w Strzelnie.

- Dostawa i montaż kontenera socjalno–szatniowego lokalizacja na działce nr ew. 832 przy ul. Kościuszki 15 w Strzelnie.

- Dostawa i montaż hali sportowej  o wym. 16mx25 m w Szerzawach gm. Mogilno na działce nr ew.28/2.

- Wykonanie prac adaptacyjnych w istniejącej części szkoły w Szerzawach - na zaplecze socjalno- szatniowe przyległe do szczytu projektowanej hali sportowej.

- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego – wewnątrz obu hal.

- Dostawa i montaż wyposażenia sportowego w hali sportowej w Strzelnie

i Szerzawach.

- Wykonanie zagospodarowania terenu.

Oferent ma obowiązek zastosować się do wszystkich przepisów prawa i norm obowiązujących w Polsce, również tych które nie zostały wymienione w programie funkcjonalno-użytkowym, a są niezbędne i konieczne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

2.  Podstawa opracowania programu.

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 2127)

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,

poz. 690 z późn. zmianami),
c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

z późn. zmianami),
d) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020, poz. 1333)

e) Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019 r., poz.

2019 z późn. zmianami),
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonaln-użytkowym (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz.1389). 

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji i zakres robót.

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (z późniejszymi zmianami) służyć może jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, określenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, oraz przygotowania oferty. Dodatkowo Program Funkcjonalno- Użytkowy może zostać wykorzystany jako materiał informacyjny opisujący przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzeń Zamawiającego - podmiotom zewnętrznym. Hala sportowa ma służyć do prowadzenia zajęć z wychowania

fizycznego.

W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje że:

- w Szerzawach k. Mogilna na działce nr ew. 28/2 - powstanie hala sportowa

o wymiarach 16m x 25m i  wys. 7 m w szczycie,

- konstrukcja hali stalowej umożliwi przenoszenie obciążenia  wiatrem i śniegiem dla strefy klimatycznej wiatrowej odpowiadającej miejscowości Szerzawy w woj. kuj. pomorskim, gmina Mogilno, Powiat Mogileński,

- nachylenie połaci dachu i jego pokrycie zapewnić musi samoczynne zsuwanie się śniegu chroniąc halę przed nadmiernym obciążeniem,

- obudowa ścian i dachu dwuspadowego płytą warstwową (obornicką)

z rdzeniem poliuretanowym PIR grub. 10 cm,

- oświetlenie hali - naturalne za pośrednictwem okien uchylno-rozwieralnych PCV,

- oświetlenie sztuczne - instalacja elektryczna wewnętrzna oświetleniowa – lampy ledowe i instalacja gniazd wtykowych,

- ogrzewanie hali – nagrzewnice wodne zasilane z istniejącej instalacji centralnego ogrzewania placówki szkolnej,

- istniejącą część szkoły, która przylega szczytem do szczytu projektowanej hali sportowej zaadaptować na zaplecze sanitarno-szatniowe z uwzględnieniem różnicy poziomu terenu i poziomu istniejącej posadzki w planowanej do adaptacji istniejącej części szkoły .

- z uwagi na funkcję hali, wstępne założenia projektowe należy uzgodnić z Zamawiającym.

Parametry techniczne hali w Szerzawach:

1.   Ilość kondygnacji                                1

2.   Poziom parteru - posadowienie wg współrzędnych wysokościowych  -  106,20
3.   Powierzchnia zabudowy ok.              500 m²
4.   Powierzchnia całkowita  ok.              500 m²
5.   Powierzchnia użytkowa ok.               460 m²
6.   Kubatura obiektu ok.                         3000 m³

7.   Oświetlenie wewnętrzne - lampy typu LED o odpowiedniej mocy, rozdział lamp

z możliwością doświetlenia hali, okablowanie elektryczne wraz z szafą

sterowniczą zasilić z istniejącego obiektu szkoły.

8.   Ogrzewanie hali – nagrzewnice elektryczne zasilane z istniejącej instalacji

elektrycznej placówki szkolnej, rozważyć zastosowanie nagrzewnic gazowych.

9.   Konstrukcja hali słupowa, połączone stężeniami poprzecznymi.

10.  Nawierzchnia boiska w hali - poliuretanowa musi posiadać niezbędne:

• aprobaty techniczne ITB,
                                • karty techniczne oferowanej nawierzchni,

• atest PZH,
                          • autoryzacja producenta na realizację wraz z potwierdzeniem

gwarancji.

11. Wyposażenie boisk na hali dla koszykówki:
                              - 2 kosze automatycznie wysuwane i chowane - sterowane automatyczne,

12. Wyposażenie boisk na hali dla siatkówki:
                              - 2 słupki aluminiowe z regulacją wysokości, siatka, tuleje.

W Strzelnie na działce nr 832 powstanie hala sportowa o wymiarach 25m x 40m

i wys. 7 m w szczycie,

- konstrukcja hali - stalowa umożliwiająca przenoszenie obciążenia wiatrem i śniegiem dla strefy klimatycznej wiatrowej odpowiadającej miejscowości Strzelno w woj. kujawsko-pomorskim, gmina Strzelno, Powiat Mogileński.

- nachylenie połaci dachu i jego pokrycie zapewniać musi samoczynne zsuwanie się śniegu chroniąc halę przed nadmiernym obciążeniem.

- obudowa ścian i dachu dwuspadowego - płytą warstwową (obornicką)

z rdzeniem poliuretanowym PIR grub. 10 cm,

- oświetlenie hali naturalne za pośrednictwem okien uchylno-rozwieralnych PCV,

- oświetlenie sztuczne - instalacja elektryczna wewnętrzna oświetleniowa – lampy ledowe LED -  rozdział lamp z możliwością doświetlenia hali i instalacja gniazd wtykowych,

- ogrzewanie hali – nagrzewnice elektryczne zasilane z istniejącej instalacji elektrycznej placówki szkolnej, rozważyć zastosowanie nagrzewnic gazowych,

- zaplecze sanitarno-szatniowe w projektowanym typowym kontenerze o wym. 9,75 m x 6,50 m – wyposażonym w instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych, instalację wod. kan., ogrzewanie kontenera elektryczne.

- z uwagi na funkcję hali i kontenera, wstępne założenia projektowe należy uzgodnić z Zamawiającym.

Parametry techniczne hali i kontenera w Strzelnie: m

1.   Ilość kondygnacji                            1

2.  Poziom parteru - posadowienie wg współrzędnych wysokościowych - 108,50
               3.   Powierzchnia zabudowy ok.           1100  m²
               4.   Powierzchnia całkowita  ok.           1100  m²
               5.   Powierzchnia użytkowa ok.            1000  m²
               6.   Kubatura obiektu ok                        6000  m³
               7.   Oświetlenie wewnętrzne lampy typu LED o odpowiedniej mocy, rozdział lamp

z możliwością doświetlenia hali, okablowanie elektryczne wraz z szafą

sterowniczą - zasilić z istniejącego obiektu szkoły.
 8.  Ogrzewanie hali i kontenera – elektryczne, dopuszcza się zastosowanie

wewnętrznych nagrzewnic gazowych bądź wodnych.
9.   Konstrukcja hali słupowa, połączona stężeniami poprzecznymi.

10.  Nawierzchnia boiska w hali - poliuretanowa i musi posiadać niezbędne:

• aprobaty techniczne ITB,
                                • karty techniczne oferowanej nawierzchni,

• atest PZH,
                                • autoryzacja producenta na realizację wraz z potwierdzeniem gwarancji,
              11. Wyposażenie boisk na hali dla koszykówki o wym. 28m x 15m:
                              - 2 kosze automatycznie wysuwane i chowane - sterowane automatyczne,

12. Wyposażenie boisk na hali dla siatkówki o wym. 18m x 9m:
                              - 2 słupki aluminiowe z regulacją wysokości, siatka, tuleje,
              13. Wyposażenie boisk na hali dla piłki ręcznej o wym. 40m x 20m:
                              - 2 bramki do piłki - aluminiowe (2 x 3 m), siatki na bramki, słupki bramki

montowane w tulejach na stałe;

- Obiekty istniejące na terenie inwestycji – działka nr 832 o powierzchni = 4849 m²:
                 • działka zabudowana - istniejący budynek do rozbiórki,
                 • przyłącze wodociągowe rurą azbestową Ø 30 - do przebudowy,

• przyłącze energetyczne - do przebudowy,

• istniejące szambo dwukomorowe bezodpływowe – do likwidacji,

3.1 Dokumentacja fotograficzna.

- Zdjęcie terenu przeznaczonego pod budowę hali sportowej w Strzelnie – o wym. 25m x 40 m - dla Zespołu Szkół. Lokalizacja hali – działka nr ew. 832 przy ul. Kościuszki 15.

- Zdjęcie terenu przeznaczonego pod budowę hali sportowej w Szerzawach

gm. Mogilno  – o wym. 16 m x 25 m dla Zespołu Placówek Specjalnych -

Szerzawy 2 - działka nr ew. 28/2, 88-300 Mogilno, Szerzawy 2.

3.2  Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W załączeniu decyzja o warunkach zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę hali sportowej w m. Szerzawy koło Mogilna dz.nr ew.28/2.

3.3  Zagospodarowanie terenu działki w Strzelnie i w Szerzawach.

Teren pod budowę hali sportowej wraz z zapleczem kontenerowym działka nr ew. 832 przy ul. Kościuszki 15 w Strzelnie obręb ewidencyjny Strzelno, jednostka ewidencyjna Strzelno miasto jest - terenem płaskim o pow. 4849 m² na  którym jest obecnie:

• istniejący budynek gospodarczy parterowy przeznaczony do rozbiórki,
                 • przyłącze wodociągowe rurą azbestową Ø 30 - do przebudowy,

• przyłącze energetyczne - do przebudowy,

• istniejące szambo dwukomorowe bezodpływowe – do likwidacji,

• zieleń niska zaniedbana, chaszcze.

Teren pod budowę hali sportowej wraz z adaptacją części budynku na zaplecze sanitarno-szatniowe działka nr ew. 28/2, 88-300 Mogilno, Szerzawy 2 , jednostka ewidencyjna Mogilno, obręb Szerzawy jest:
  - terenem płaskim na którym jest obecnie trawnik. Drzewa występujące na trenie

objętym zabudową projektowanej hali sportowej, zostały wycięte i usunięte.

Lokalizacja hali  sportowej  będzie kolidowała z istniejącym uzbrojeniem terenu tj

kanalizacją sanitarną Ø 200 r. bet. Należy przewidzieć jej przebudowę jeżeli

wystąpi pod elementami nośnymi fundamentów lub przewidzieć zabezpieczenie.

Teren uzbrojony jest w przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowe

energetyczne, gazowe.

3.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe hal.

Przedmiotem opracowania jest:

- zaprojektowanie i wykonanie hali sportowej o wym. 15m x 40m w Strzelnie wraz z zapleczem kontenerowym sanitarno-szatniowymi i w Szerzawach o wym. 16m x 25m wraz z zapleczem sanitarno–szatniowym zaadaptowanym w istniejącej części budynku szkolnego, (projekty a. b i techniczne)

- wykonanie PZT dla w/w budynków,

Powstałe hale mają  służyć do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Z tego powodu należy przewidzieć ogrzewanie hal i zaprojektować konstrukcję
z obudową ścian i dachu płytą warstwową grub. 10 cm PIR - w kolorze zielonym i ocieploną posadzką styropianem grub. 10 cm.

3.4.1 Szczegółowe właściwości funkcjonalno–użytkowe.

Przyszkolne całoroczne hale sportowe o pow. zabudowy w Szerzawach ok. 500 m² i w Strzelnie ok.1100 m² z zapleczem kontenerowym - zaprojektować zgodnie z decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

    - Powierzchnia użytkowa – w tym funkcja i wyposażenie.

W ramach zamówienia Wykonawca winien przewidzieć zakup i montaż wyposażenia sportowego w tym:

- wyposażenie boisk na hali  dla koszykówki:
          - 2 kosze automatycznie wysuwane i chowane sterowane automatyczne

- wyposażenie boisk na hali dla siatkówki:
          - 2 słupki aluminiowe z regulacją wysokości, siatka,

- wyposażenie boisk na hali dla piłki ręcznej:
          - 2 bramki do piłki - aluminiowe (2 x 3 m), siatki na bramki, słupki bramki

montowane w tulejach na stałe;

- tablica wyników,

- trybuny składane,

- maty piankowe na powierzchni ścian wewnętrznych.

Wszystkie dostarczone oraz zamontowane elementy muszą posiadać stosowne certyfikaty bezpieczeństwa wystawione przez akredytowane Jednostki Certyfikujące oraz być zgodne z normami dla poszczególnych dyscyplin sportowych.

    - Przyłącza i instalacje.

Istniejące na wskazanym terenie w Szerzawach i Strzelnie przyłącza instalacji należy wykorzystać dla planowanych inwestycji. Budynki szkolne zlokalizowane w sąsiedztwie -  wyposażone są w instalacje: elektryczną, wod-kan oraz gaz.

  - Bilans terenu oraz planowane wielkości

1.  Szerzawy: działka nr ew.28/2,

- powierzchnia działki: 25 841 m²

- powierzchnia zabudowy hali: 500 m²

2.  Strzelno: działka nr ew. 832,

- powierzchnia działki: 4849 m²

- powierzchnia zabudowy hali

i zaplecza kontenerowego: 1100 m²

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku na pozwolenie na budowę oraz przed przystąpieniem do prac budowlanych. Wykonawca dostarczy zamawiającemu koncepcję rozwiązań projektowych celem akceptacji. W kosztach opracowania dokumentacji należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z uzyskaniem opinii uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie. Dokumentację projektową: projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny - należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz jeden w formie elektronicznej w formacie pdf. Obiekt winien być zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór autorski w zakresie opracowanych projektów, sporządzić i przekazać przed rozpoczęciem robót budowlanych Plan BIOZ. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do akceptacji Zamawiającego wszelkie materiały. Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do dnia 31-12-2024 roku. Zamawiający oczekuje udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 36 miesięcznego okresu gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  - Cechy obiektów dot. rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych- zakresy robót, czynności i wyposażenia.

4.1.1 Prace budowlane.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji plan BIOZ w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z późn. zmianami).Wykonawca ustanowi kierownika uprawnionego do przeprowadzenia wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Z uwagi na fakt, że prace będą realizowane w trakcie normalnego funkcjonowania Szkół, teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Posadowienie hal sportowych przewiduje się na stopach fundamentowych – prefabrykowanych żelbetowych (dopuszcza się fundamenty wylewane na mokro). Należy przewidzieć odprowadzenie z dachu dwuspadowego wód opadowych.

Na nawierzchni poliuretanowej w halach wykonać linie do gry w siatkówkę, do gry w koszykówkę i piłki ręcznej.

4.1.2. Szczegółowe wytyczne jakie powinien spełniać w/w obiekty.
Zakres rzeczowy zadania:

Zgodnie z wydanymi warunkami lokalizacji inwestycji celu publicznego – nad halami zaprojektować dachy dwuspadowe o kacie nachylenia do 20°, wysokość hal w
szczycie ok. 7 m. W Strzelnie należy przewidzieć dostawienie do szczytu hali - kontenera sanitarno-szatniowego. W Szerzawach należy zaadaptować część budynku szkoły na zaplecze sanitarno-szatniowe i pokonać różnicę wysokości poziomów posadzek -  między halą sportową a adaptowaną częścią szkoły.

- Konstrukcja hali sportowej - stalowa z profili zamkniętych – zabezpieczona antykorozyjnie. Obudowa hali – płyta warstwowa grub. 10 cm z rdzeniem PIR.

- Oświetlenie naturalne: należy przewidzieć okna rozwieralno-uchylne PCV.

- Oświetlenie sztuczne:
a) zasilanie z istniejącej tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w budynkach

szkół,

b) oświetlenie – lampy LED odporne na wodę i uszkodzenia mechaniczne,
   lampy mocowane w sposób umożliwiający wykorzystanie hali do celów

sportowych,

- Instalacja teleinformatyczna – nie przewiduje się w obiekcie,

- Instalacja odgromowa,

- Instalacja wodociągowa – w zakresie części szatniowo–socjalnej,

- Instalacja sanitarna – w zakresie części szatniowo-socjalnej,

- Instalacja wentylacji – zgodnie z projektem,

- Instalacja grzewcza – należy przewidzieć najbardziej efektywne a zarazem ekonomiczne rozwiązanie.

Zagospodarowanie terenu.

Przewidzieć opaskę szerokości ok. 1 m z kostki betonowej o grubości min. 6 cm wokół ścian hali. W końcowej fazie robót należy usunąć z terenu budowy wszystkie pozostałości włącznie z elementami placu budowy i odtworzyć ewentualnie zniszczone elementów zagospodarowania terenu.

5. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robót budowlanych.

5.1 Dokumentacja projektowa.
5.1.1 Projekt architektoniczno–budowlany.

(wykonany w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004, Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami).

Dodatkowe czynności formalno-prawne na tym etapie:
a)  Uzyskanie mapy do celów projektowych,

b)  Wszelkie uzgodnienia jakie okażą się być konieczne w trakcie prac projektowych,
c)  Uzyskanie w imieniu Zamawiającego Decyzji pozwolenia na budowę.

5.1.2  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia.

5.1.3 Projekty techniczne we wszystkich branżach – w zakresie przedmiotu

zamówienia.

5.1.4 Dokumentacja powykonawcza wielobranżowa.

Dokumentacja przekazana Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru przed odbiorami końcowymi. Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego.
Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. Uwaga: Wykonawca (projektant) jest zobligowany do wykonania ww. opracowań projektowych (dokumentacji), które podlegać muszą uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

5.2 Rozwiązania projektowe.

W dokumentacji należy uwzględnić wszelkie prace niezbędne do wykonania robót z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiających Zamawiającemu prawidłowe zrealizowanie przedmiotowych robót. Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym. Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania niezawodności tak, aby obiekty i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Dokumentacja projektowa ma być sporządzona zgodnie zasadami projektowania i wiedzą inżynierską oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) – tak, aby umożliwiała uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę całej planowanej inwestycji.

Dokumentacja projektowa ma być wykonana zgodnie z następującymi przepisami:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 2127 z późn. zmianami) wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004, Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),
d) Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zmianami)
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz.1389).

5.2.1 Dokładność i wymiarowanie na dokumentacji.

Wszystkie roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich sprawdzenie przy pomocy skalówki może wykazać różnice. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego.

5.2.2 Rewizje dokumentacji.

Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi. Wykonawca jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych obiektów i urządzeń oraz do zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi

rysunkami dokumentacji projektowej. Jeśli po podpisaniu Umowy okaże się, że niezbędne jest wprowadzenie zmian do proponowanych rozwiązań budowlanych, wówczas Wykonawca opracuje na własny koszt poprawioną dokumentację.

Poprawione rysunki zostaną przedstawione do zatwierdzenia Zamawiającemu.

6. Warunki wykonania robót budowlanych.

6.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych - określenie ogólne.

a) Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z założeniami określonymi

w niniejszych warunkach.

6.2 Zestawienie kosztów realizacji robót.

Ustala się, że cena umowna obejmuje prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz wszystkie prace, które są niezbędne do realizacji robót zgodnie z regułą sztuki budowlanej oraz wymaganymi przepisami technicznymi i prawnymi. Wykonawca pokryje koszty wykonania oznakowania i zabezpieczenia robót na placu budowy. Zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z dostarczeniem inwentaryzacji geodezyjnej.

6.3 Roboty towarzyszące i tymczasowe.

Nie przewiduje się występowania prac dodatkowych, towarzyszących i tymczasowych jako koniecznych wyodrębnionych z zakresów prac.

6.4 Informacje na temat placu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zagospodarowania placu budowy, co najmniej w zakresie:
a) oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,
b) wyznaczenie stref składowania materiałów i postoju maszyn,
c) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
d) wykonanie wjazdów na teren budowy,
e) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, program pracy urządzeń transportu

pionowego,
f)  zapewnienia łączności telefonicznej,
g) wyznaczenie kierownika budowy/kierownika robót,
h) wytyczenia geodezyjnego obiektów, kompleksowej obsługi geodezyjnej,

inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca zobowiązany jest opracować (Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, Wykonawca będzie utrzymywać roboty oraz teren budowy i jego otoczenie do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany
jest stosować wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy oraz przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie w/w przepisów. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. Wykonawca zapewni podczas realizacji robót wszelkie prawa do właściwej eksploatacji własnych terenów, bez wywoływania jakichkolwiek przeszkód w tym zakresie.

6.5 Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego w okresie trwania budowy i wykończenia robót.
Wykonawca w czasie prowadzenia robót będzie:
a) utrzymywać teren budowy,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości, dla osób lub własności

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn

powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP, a w szczególności zadba o:
a) używanie właściwych materiałów i wyrobów, zgodnych z dokumentacją

techniczną, posiadających właściwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania,

zgodnie z ich przeznaczeniem,
b) zatrudnianie jako bezpośrednich pracowników tylko osoby z kwalifikacjami oraz

po procedurach przeszkoleniowych,
c) zapewnienie właściwych do rodzaju robót technologii wykonawczych,

z zastosowaniem właściwych elementów wyposażenia w postaci maszyn,

narzędzi, elektronarzędzi, rusztowań, zabezpieczeń osobistych itp.,
d) ustalenie zasadnego harmonogramu prac, uniemożliwiającego powstawanie

spiętrzeń i nakładania się zwłaszcza różnych rodzajów prac,
e) przestrzeganie zasad zwierzchności pracowniczej i zasadności podejmowania

decyzji i przeciwdziałań,
f) opracowanie właściwego planu bioz z wytycznymi realizacji sposobów

przeciwdziałań.
Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia pracowników.
Wykonawca powinien wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne, odpowiednio je ogrodzić i oznakować. Zagospodarowanie terenu budowy wraz z ewentualną budową tymczasowych obiektów następuje po przejęciu przez kierownika budowy od Zamawiającego terenu budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych. Teren powinien zostać odpowiednio zabezpieczony i oznakowany.
W ramach zagospodarowania terenu Wykonawca zapewni:
a)  zabezpieczenie i uporządkowanie terenu robót,
b)  pobór energii elektrycznej,
c)  pobór wody,
d)  strefy składowania materiałów.
Uwaga: tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane są na terenie budowy na czas użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej. Przewidziane są często do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki. Mogą to być także obiekty

budowlane niepołączone trwale z gruntem, jak barakowozy lub obiekty kontenerowe, wykorzystywane przez okres budowy i służące jako jej zaplecze. Ruch na budowie i w miejscach wyjazdu na drogi publiczne powinien być prowadzony i organizowany w sposób minimalnie wpływający na warunki użytkowania tych dróg sąsiednich.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przez cały okres realizacji inwestycji w swoim zakresie Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i konserwację urządzeń i maszyn koniecznych do wykonywania robót.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny w trakcie realizacji inwestycji do momentu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia będzie zobowiązany do odbudowy na własny koszt. Niedopuszczalne jest powodowanie przez Wykonawcę uszkodzeń i zanieczyszczeń chodników i dróg. Należy podjąć w tym celu konieczne środki zabezpieczające biernie tzn. osłony, przejazdy itp. oraz czynne tzn. stanowiska mycia pojazdów przed wyjazdem. Sposoby zabezpieczeń należy przedstawić do akceptacji Inspektorowi i uzgodnić ze stosownym organem w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

6.6 Wymagania ogólne prowadzenia robót budowlanych.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, warunkami i poleceniami inspektora nadzoru.

7. Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie określonym w umowie o wykonanie robót budowlanych w przedmiotowym zamierzeniu przekaże Wykonawcy teren budowy. Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

8. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz poleceniami inspektora nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
- Źródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania.
- Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora

nadzoru.
- Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem nie zapłaceniem.
- Sprzęt.
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez inspektora nadzoru dyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
- Transport.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi ogólnych STWiORB. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ogólne STWiORB, każda dostarczona partia będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

10. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy – (jeśli na realizacje robót zostanie wydana Decyzja o Pozwoleniu na Budowę) będzie wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

11. Odbiory.

Po zakończeniu każdego rodzaju robót ogólnobudowlanych zaleca się dokonanie odbiorów w celu określenia jakości wykonanych robót i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania innego rodzaju robót. W zależności od ustaleń odpowiednich ogólnych WTWiORB roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, polegającemu na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ogólnymi WTWiORB i uprzednimi ustaleniami. Odbiorowi częściowemu, polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany itp. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier, odbiorowi końcowemu, polegającemu na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania budowlanego.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad  opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.

12. Dokumenty do odbioru robót.

Do dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego Wykonawca jest

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- dokumenty zainstalowanego wyposażenia,
- dzienniki budowy – jeśli roboty wykonywane będą w oparciu o pozwolenie na

budowę,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,

- instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

13. Podstawa płatności.

Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej przedmiotu zamówienia.
Ceny ryczałtowe będą obejmować:
- prace projektowe i przedprojektowe,
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Część informacyjna.

14.1. Załączniki do niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego:

1.  Decyzje  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla hali sportowej

w Szerzawach,
2.  Mapy zasadnicze terenu lokalizacji w skali 1: 500,
3.  Dokumentacja fotograficzna,

4.  Program funkcjonalno–użytkowy jako wytyczne do zaprojektowania

i wybudowania kompletnych hal sportowych w obu miejscowościach w pobliżu –

placówek szkolnych Powiatu Mogileńskiego.

14.2. Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji.

• przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca powinien odbyć wizję lokalną w celu przewidzenia wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego     wykonania przedmiotu zamówienia oraz sprawdzenia możliwości podłączenia hal sportowych do sieci infrastruktury technicznej,
• dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku na pozwolenie na budowę oraz przed przystąpieniem do prac budowlanych,
• Wykonawca dostarczy zamawiającemu koncepcję rozwiązań projektowych celem akceptacji.

Opracowała

Maria Danuta Groblewska

Projektowana lokalizacja hali sportowej o wym. 16m x 25 m  na działce nr 28/2 w Szerzawach

Projektowana lokalizacja hali sportowej o wym. 25m x 40 m  na działce nr 832 w Strzelnie

Koncepcja kontenera sanitarno-szatniowego przy projektowanej hali sportowej  o wym. 25m x 40m w Strzelnie